摩尔定律（1965）：集成电路上能被集成的晶体管数目将会以每18个月翻一番的速度稳定增长。随着微处理器上的晶体管尺寸的减小，单位面积内的晶体管数目越来越多、工作速度越来越快、性能越来越强。同时单个晶体管的成本越来越低，总体功耗则基本不变。实际发展中，单位面积晶体管数量指数式增加，成本近乎线性增长

CMOS纳米尺度的困难：量子效应、工艺制造及其误差、二值开关物理极限；

等比例缩小原则（Scaling down）等比例缩小器件的纵向尺寸、横向尺寸和电源电压，使器件内部电场不变，从而在保持功率密度不变同时提升器件速度。

缩小结果：电场大小和分布情况不变；

电容C大约缩小为1/α；漂移电流I大约缩小为1/α

实际中的非理想因素：阈值电压VT关态漏电流Ioff和VT成指数关系：𝐼~e^(qVT/mkt)。因此VT的缩小存在下限.VT/Vdd影响整体延时，VT也不能不缩小.工作电压V: 由于电路设计标准和兼容的问题，实际发展中工作电压并没有同步缩小为1/α.阈值电压的限制也使得工作电压无法等比例减小。.介质层厚度Tox:量子隧穿。掺杂浓度：高掺杂浓度会导致沟道迁移率下降，并使短沟道效应加剧。工艺制造的误差不会随尺寸等比例缩小，这在尺寸缩小到nm级别后更加明显。结果：Vdd偏移(不接受漏电流、无法等比例缩小电压)—功率密度增加。散热能力极限：电路的高密度加上不断提升的工作频率造成散热量急剧增大，芯片过热可能引起电路失效。动态功耗：可以通过降低工作电压、减小寄生电容来控制。静态功耗：漏电功耗，越来越受到重视。

新材料、新工艺、新结构：90nm应变硅技术：短沟效应中的亚阈值电流，提高载流子迁移率。45nm高k介质：量子隧穿。45nm浸润式光刻。22nmFinFET。

挑战：量子性和工艺涨落：统计平均性逐渐消失，主导器件工作的基本原理逐渐过渡到量子力学，工艺步骤和器件特性受到随机统计涨落的影响越来越大。尺寸物理极限限制。功耗散热限制。成本和复杂度限制。热力学极限(按照Shannon的信息熵理论，任何可分辨二值信号最信息熵极限Eb=KTln2)、量子力学极限（测不准原理开关能量和延时满足Et>=h/2π）

More moore：沿着摩尔定律的道路继续推进FinFET GAA FD-SOI 全耗尽绝缘层上硅；新沟道材料：Ge、III-V族等；多栅结构；EUV 极紫外光刻技术；碳基电路

More than Moore：发展在之前摩尔定律演进过程中所未开发的部分。数模混合芯片、RF射频、纳机电、光芯片、3D芯片、功率芯片、生物芯片、被动元件、传感、

Beyond CMOS：发明在硅基CMOS遇到物理极限时所能倚重的新型器件，造替代晶体管的“新的开关”；自旋电子学；分子电子学；量子计算器件；TFET 隧穿晶体管(s到沟道带间隙穿)；NEMS 纳机电开关；NCFET 负电容晶体管(铁电介质，负栅电容)；SET 单电子器件；碳基电子学(CNT、石墨烯)；原子开关；IMOS 冲击离子晶体管；Mott晶体管；量子元胞自动机；激子晶体管。

纳尺度与纳米效应

纳米科学—颜色：研究对象的尺度(观察的尺度)和光的波长变得可以比拟了(纳尺度)。

有相当多的物理现象和概念，适用的边界尺度就在“纳米”附近

载流子的Fermi波长 (0.1-1nm(金属);10-100nm(半导体))也就是在Fermi面处载流子的de Broglie波长。同时对于固体里的载流子，质量m应修正为有效质量m*，动量p修正为赝动量ℏ𝑘。λF>0.1L,量子效应不可忽略。德布罗意波长反应量子涨落大小。

载流子的平均自由程Le：载流子在晶格中运动时，会与晶格原子和杂质发生弹性散射。统计意义下的两次弹性散射之间运动的平均距离就是平均自由程𝜆̅。𝜆̅ 描述了载流子的动量弛豫情况𝜆̅可以通过迁移率或电导率进行估算，受温度、杂质影响较大。常温下𝜆̅典型值为10nm~100nm，在低温下可能达到几十um。当𝜆̅远大于电流方向的几何尺寸时，输运形式变为弹道输运为主。发生弹道输运时，欧姆定律不再成立，电阻的经典定义不再合适。

载流子的相位弛豫长度：相位弛豫长度Lϕ表示某一本征态的粒子在失去相位相干性之前所传播的平均距离，表征了载流子保持相位记忆的长度，亦即相位弛豫的情况。Lϕ介观系统和宏观系统的分界长度。载流子的相位退相干主要来源于电子-电子非弹性散射、电子-声子散射、以及相位分布的温度展宽。Lϕ常温下0.1-10um金属及半导体，低温超过数十um。Lϕ较大时，将不能忽略电子之间的相位相干性的影响

尺寸Lx Lx>Lφ经典输运；Lx<Le经典弹道输运，不散射；

Le<Lx<Li(非弹性散射长度)经典准弹道输运,有碰撞但无能损；Lx>Li经典扩散输运；Lx<=Lφ量子输运；Lx<λF,量子弹道输运

时间尺度：超高频率（ℏω~E）能带假设失效。经典频率(ℏω≪E)。

尺度与Fermi波长相当，则粒子模型偏差较大，需用量子理论的概念或一些准经典理论来描述。尺寸与平均自由程相当，则动量、散射相关分析时必须用量子理论。尺寸与相位弛豫长度相当，则相位影响不可忽略

2D: 量子阱、纳米面、量子平面、二维电子气1D: 纳米线、量子线0D: 量子点、纳米点、人造原子。用准自由电子模型(在E-k成各向同性的平方关系假设下)，从波矢空间转化到能量空间后，分别可以得到

3D：𝜌 (𝐸) ~ E ；2D：𝜌(𝐸) 与E无关；1D：𝜌(𝐸) ~1/E； 0D：𝜌(𝐸)完全分立

准二维系统”、“准一维系统”：电子器件不能清晰地分类成3D/2D：如只在z方向上几何尺度为Lϕ~10Lϕ时，不能完全忽略z这个维度，也不能按照体材料的方式分析。

纳米结构：多量子阱结构、光子晶体、声子晶体。

电导量子化：纳米尺度下的电子输运，电导/电阻只能以一个个“量子电导e^2/h”的方式阶梯变化。

热导量子化：热导量子化表明，声子在介质内传播时，也和电子类似是按量子通道的模式传播的单个热导量子大小：Gth=π2kB2T/2h.

单电子效应：能够控制一个或少数电子的运动和位置的能力。库伦阻塞：单电子充电效应电路是单电子箱，电子只能从顶部的薄氧化层隧穿进岛。顶部氧化层很薄，电子能够隧穿进入，将一个电子放在金属颗粒上，需要克服库伦能只要偏压小于阈值电压e/C就没有电子可以隧穿到岛上。因为能量不足以对岛充电，这种现象称为库伦阻塞。

在连续导体中插入一个隧道结，则电流流过这一系统时将包括导体中的连续流动和隧道结上的不连续流动。随着电荷在导体中的连续流动，将在电极与隧道结绝缘层相接触的面上积聚起来，直至表面建立起通过隧穿结的足够高的电压。电子的隧穿只能是表面电荷以不连续的方式变化，电子通过隧穿过程传输。

Casimir力：在平均电磁场能量为0的情况下，由于量子起伏也将存在零点能。对于一固定的空间，当空间的边界改变时其所包含的量子起伏能发生相应改变。Casimir力是一个吸引力，与“振子”相关联的空间的具体形状及边界材料的性能等相关。不同条件下它可以是吸引力或是排斥力。在微观条件下，除了Casimir力还应考虑分子力，即Van der Waals力。但是后者非常短程，在纳米以上量级衰减很快，只在有关物体直接接触下的磨擦、MEMS/NEMS中的粘接等问题中起到重要的作用。

纳米CMOS

短沟道效应(SCE)：阈值电压VT在沟道长度很短时降低，与长度出现相关关系。而将VT减小的这一现象称为漏致势垒降低(DIBL)效应。其主要原因是缓变沟道近似失效，漏端电压使得沟道内的电场分布非线性，使得开启电压VT降低。

当沟道缩小至一定尺度时，WS、WD与L相比不能忽略，此时栅极下方的部分空间电荷区实际上由源、漏PN结空间电荷区组成，因此开启电压比起长沟下的情形会有所降低，且沟道越短，开启电压下降的越明显。SCE导致的开启电压与沟长的严重依赖性，使ULSI芯片的可制造性大大下降，因为工艺中不可避免的公差ΔL会使芯片中器件的VT分散。

热载流子效应HCE：沟长L减小时，电压无法严格按比例相应减小，因此漏PN结的电场强度很高，载流子在此漂移可达到很高的动能，成为热载流子。主要影响有二：1）越过Si/SiO2界面势垒，进入SiO2层的陷阱中成为空间电荷或界面电荷，改变阈值电压及击穿场强。2）与晶格碰撞产生新的电子-空穴对，使得衬底漏电流增大。VT漂移、沟道载流子迁移率下降及跨导退化，性能下降，破坏长期可靠性

漂移速度饱和：电场超阈值vd饱和，限制工作速度。

沟道杂质浓度起伏效应：杂质浓度热起伏导致VT起伏。加强不均匀效应。

载流子量子隧穿效应：载流子穿过Si/SiO2界面达到栅极形成栅电流。性能退化。间接隧穿：隧穿进入SiO2，然后再由SiO2漂移出栅极；直接隧穿：直接由半导体隧穿过栅SiO2层到栅电极。

量子力学效应QME：沟道中的载流子被限制在Si/SiO2界面势垒和衬底背PN结势垒之中，形成二维电子（空穴）气。导致禁带宽度变宽、态密度分布改变、沟道载流子浓度下降，表面势改变，从而产生器件性能的退化。同时，开启电压（绝对值）提高，等效tox上升等。  降低寄生电阻为发展瓶颈

要减小SCE和DIBL就要减小tox以增强栅控能力，相对地减轻漏极的影响；但tox的减小就会增加隧道穿透、增加Ioff。几个次生效应相互关联。

双栅、叉指栅和包围栅结构：栅控制能力将大大提高。驱动电流增加的同时，器件沟道长度可以更小 多栅：抑制SCE.RDF等次生效应，接近理想的亚阈值特性，阈值电压更好控制。环栅（GAA）：……，……，Tsi/Wsi的限制更小，易于制造。

三栅结构关键技术：光刻；控制鳍侧壁离子注入均匀性；鳍边缘粗糙度；寄生电阻/电容的控制；当需要晶体管电流较高时，只能采取将多个鳍并联在一起。

金属栅：电导率高，避免多晶硅耗尽；提升晶体管的驱动电流和性能。解决多晶硅薄层电阻、高浓度掺杂开启电压改变、VT调整难。应变Si衬底和SiGe外延：提载流子迁移率，增速度。高K栅介质：增加栅氧厚；抑制关断电流；首选禁带宽度小；考虑材料热稳定性&与Si界面态好。目前乃至以后的晶体管等比例缩小的目标是提升集成度、提升性能、降低成本以及降低功耗。需要考虑材料热稳定性，特别是生长工艺和CMOS其他工艺的兼容性；与Si形成良好界面，低界面态密度。3-5族半导体：沟道迁移率高。SOI CMOS器件:功耗低、抗干扰能力强、集成密度高(隔离面积小)、速度高(寄生电容小)、工艺简单、抗辐射能力强，消除了体硅CMOS器件的寄生闩锁效应。

互连线：延时：RC延时不随特征尺寸的缩小而比例减小。串扰：间距小线间耦合加剧；电压波动；工作电压降低，而互连线电阻增加，互连线造成的片内压降问题越来越明显；功耗；

高性能ULSI互联：加多布线层；加宽加厚总体金属连线的宽度和厚度；在电路、封装方面采取措施；引入新材料。

低K绝缘隔离介质；降低金属互连层之间绝缘层介电常数K，即要用低K替代SiO2层。高硬度、低介电损耗、低泄漏电流、高热稳定性、与其他材料有非常高附着力。

光互联(高带宽\无串扰\低延迟\低损耗)光互联，3D集成。

未来：EUV（极紫外光刻，光路、光源、光刻胶）、片上系统Soc、芯片3D化(垂直

层间互连和公共的全局互连)

碳基及二维电子学

C 4族元素，接近半导体性；丰富同素异形体；高迁移率、高电导率、不同杂化-丰富复杂分子结构；电子弹道输运。

碳纳米管（CNT）是一种管状碳分子，管上每个碳原子采取SP2杂化，相互之间以C-C键结合起来，形成六边形蜂窝状结构，作为碳纳米管的骨架。本征n型

分类：手性指数：边缘矢量，表征结构。扶手椅：n=m；“锯齿”：m=0；“手型”：一般方向。单壁CNT均匀一致。出现五边形的地方，由于张力的关系导致碳纳米管向外凸出。如果五边形恰好出现在碳纳米管的顶端，就形成碳纳米管的封口。出现七边形的地方碳纳米管则向内凹进。

性质：巨大长径比。一维弹道输运和输运特性依赖于几何结构。能带：当n-m是3的倍数时，平行面刚好经过狄拉克点，带隙为0，表现为金属性；其他情况，带隙Eg≈0.7eV/d(nm)，表现为半导体性。碳纳米管的迁移率主要受直径d和温度T的影响.作为沟道的CNT迁移率收到Vg的较大影响。当CNTs的管径大于6nm时，导电性能下降；当管径小于6nm时，CNTs可以被看成具有良好导电性能的一维量子导线。

通过理论计算还认为直径为0.7nm的碳纳米管具有超导性。

高比强度，力学强度大。超润滑现象：无论多长轻易抽出内层。传热性能；热导率高。金属导电性的碳纳米管通过的磁通量是量子化的，表现出（A-B效应）。光学、储氧。

制备：电弧放电法；（容易实现而且纳米管的产量较高）激光蒸发石墨靶：合成小的直径分布的单壁碳纳米管束；化学气相沉积CVD：产率较高，管径不整齐，形状不规则，并且在制备过程中必须要用到催化剂。固相热解：过程稳定、不需催化剂、原位生长，生产不规模连续。聚合反应合成：纯度高，速度，未来高纯度

应用：高强度碳纤维材料；复合材料；金属基复合材料；导线；电极；平面显示屏。原子力显微镜针尖；互连；CNT耳机(热声效应发声)；表面增强拉曼光谱技术

CNT电导量子化，金属型具有有限电导。并且电导的数值独立于加在碳纳米管上的栅压，半导体型的表现为p型，即当施加的栅压为负时导电，栅压为正时高阻状态

分子结是指通过在单壁碳纳米管中引入一对五边形-七边形（简记为5-7对）缺陷。MS分子结呈现出整流二极管的I-V特性；而MM电导对T呈1/3次方关系

交叉结是指将两段或多段单壁碳纳米管交叉形成的结。MM结和SS结有很高的电导，为0.1e2/h量级； MS结形成了一个肖特基势垒，结附近形成了一层耗尽区。

PN结特指通过对单壁碳纳米管调制掺杂形成的PN结。将一根半导体型的单壁碳纳米管沿其长度方向进行调制掺杂，使其一半保持为P型，而另一半掺杂钾形成N型，得到一个PN结，

CNT FET：CNT高迁移率、窄禁带；常做P型；目标：与CMOS工艺兼容

CNT网络：CNT 薄膜器件最大的优势在于可以在室温下用简单的(湿法)工艺制备。

石墨烯：单层碳原子紧密排成6元环而组成的稳定而连续二维平面结构材料，SP2 杂化单层碳原子构成的二维平面晶体。二维纳米薄膜材料、平面碳原子蜂窝状晶格；

坚硬高杨氏模量；高透明度；热导性好。2种空间位置不同的原子。载流子迁移率高

电学特性：sp2杂化，pz轨道和相邻碳原子pz轨道形成π键，集成大π键，优秀导电性。稳定的晶格结构和大 π 键形成的二维电子气-石墨烯优秀的导电性。石墨烯中的电子的运动速度达到了光速的 1/300远超了电子在一般导体中的运动速度。同时石墨烯由于其离域的π健电子可以自由移动故而具有良好的导电导热性能。石墨烯中电子间以及电子与蜂窝状栅格间均存在着强烈的相互作用。高迁移率，电子和空穴迁移率相等(15000-20000cm2/(V.s))；高截止频率低功耗。无外场，Dirac点接触，本征状态为禁带为0的半导体或者半金属，负栅压空穴导电，正栅压电子导电；费米能级改变导致载流子浓度和电阻率发生了明显变化。电导率与掺杂浓度相关。掺杂影响迁移率。因此单层石墨烯的本征状态显示为禁带为0的半导体或者半金属，导电载流子为电子和空穴。

石墨烯纳米条带—GNR：如果将石墨烯沿某些特定的方向切割成一维的窄带结构，则在材料窄边方向上电子的波矢会发生离散化，只能取特定的值。因而，其能带结构也将从连续的曲面变为离散的多组曲线。通过控制窄带的宽度和切割的方向，可以得到与半导体型碳纳米管类似的能带结构，即价带和导带间具有禁带，因而也就得到了半导体性的GNR材料，可以用于制造场效应晶体管。根据切开边缘分为锯齿形（金属键性质），扶手椅形（金属键或半导体性质）坚硬、透光率很高，热导率高。

性质小结：二维纳米薄膜材料，平面碳原子蜂窝状晶格；禁带宽度为0的半金属，高迁移率，二维电子气；电压控制的载流子类型变化；良好的机械特性，高杨氏模量；高热导率；高透明度

证明石墨烯存在：光学表征：在300nm厚度的SiO2上单层石墨烯将出现特殊的干涉色彩；拉曼光谱学：衍射峰的位置可以确定石墨烯，进一步根据其比例可以确定石墨烯层数。单层石墨烯应当有明显的1580cm-1附近的G峰和2700cm-1附件的G’峰，且比例为1：2；表面形貌：精度足够的原子力显微镜AFM扫描石墨烯边界处的台阶，高度为0.7nm左右即可认为是单层石墨烯。

石墨烯的制备：机械剥离（优点：石墨烯质量高、实验方法简单，缺点：石墨烯面积很小、在衬底上定位麻烦）CVD:在过渡金属表面逐层生长石墨烯的制备产物。在制备的升温和冷却过程后可以采用铁离子刻蚀衬底得到悬浮的石墨烯薄膜，随后产物薄膜可以方便的转移到任意衬底。（优势：可大面积制备；性能稳定；与标准CMOS工艺兼容，缺点：薄膜制备均匀性以及二次结晶过程的控制）碳化硅取向附生法（生长出的石墨烯层与层之间的联系不特别紧密）固态碳源生长法

石墨烯FET:负栅空穴导电，正栅电子导电。高迁移率—高开关速度和截止频率；禁带宽度为0—开关比小，功耗大。顶栅、背栅、双栅。

GNRFET:半导体性质，高开关比。石墨烯透明电极；石墨烯谐振器。射频集成电路、柔性石墨烯晶体管、阻变存储器、谐振器、透明电极、气体探测、太阳能电池。石墨烯的电学性能受吸附物质的影响非常显著。高透光性、好导电性。

其他二维材料：过渡金属硫化物TMDs，六方氮化硼h-BN，黑磷BP。激光减薄法：一种通过激光减薄多层硫化钼薄膜至指定层数硫化钼薄膜的工艺方法。

二硫化钼MoS2:理想FET沟道材料；直接带隙半导体-理想光电材料；光学性质：柔性透明半导体材料，直接禁带-太阳能电池，传感器。黑磷，稳定性好，迁移率高，直接带隙。机械剥离法和气相沉积法制备。CVD生长和激光减薄。通过激光减薄多层硫化钼薄膜至指定层数硫化钼薄膜。

分子电子学

有机材料导电性起源：1.离域pi轨道和大pi键 2.两种不同分子构成电荷转移体系

分子电子学：用单分子、高分子（聚合物）实现信息存储、处理、传输

特点1. 尺寸小，集成度高2. 自组装工艺简单，成本低3. 功耗低4. 有柔韧性

优势：解决尺寸、延时、能耗的问题；相同分子尺寸、性能均一，高鲁棒性；很多大分子本能具有特定电子结构，可用于制作电子器件；

有机半导体材料：优势：成本低；柔性；结构丰富多变。劣势：低迁移率传输特性不好；低稳定性；工艺较难精确控制。与经典不同：经典靠载流子传导电信号

OFET：易做成大面积的器件；方便调节场效应管的性能；制备工艺简单，降低成本；良好的柔性。劣势：迁移率低、速度慢、稳定性差

OLED:在可见光区域吸收特性和消光特性很好，几乎没有再吸收损失和光折射损失，由此制备的光电器件的活性层可以很薄。成本和工艺优势。OLED技术是通过电流驱动实现有机材料的自主发光，因而不需要背光。发光效率高、形态自由

单分子电子器件：主要关注单个有机分子的特性和对单个原子、分子的三维位置的精确控制。对分子器件研究的最终蓝图是要组成分子电路，进而构成分子计算机。而分子计算机中的分子，一般至少需要具备三种功能：1.分子开关，2.存储器，3.整流器。其中前两要用分子的电双稳态特性，而后一种要分子有一定的正反向整流比。分子器件总的来说可分为分子导线、分子整流器、分子开关和分子存储器等

分子导线：分子轨道：以聚乙炔(CH)x链为例，每个碳原子有4个价电子，3个价电子构成SP2杂化轨道，即σ键，由于是两个原子（碳和氢）共有，因此是定域的，不导电。而余下的1个价电子为π电子，它是2PZ电子取向垂直于分子平面，相邻碳原子中的π电子云相互交叠，组成的分子轨道为所有碳原子所共有，于是π电子可以在相邻碳原子间跃迁，因而π电子可以导电。链方向、分子柱堆砌方向导电。特点：具有π共轭结构的导电长链、含有两个极性的能进行可逆电子交换的活化基团终端、分子链具有足够的长度以及与周围绝缘以阻止电子的任意传输。

分子整流器：有机分子D―σ―A是一种单分子取向膜，其中D是分子给体, σ是饱和的共价桥；A是分子受体，耦合在两个金属电极M1和M2之间时，可能形成一种单分子整流器。给体分子(Donor)中有强推电子基团，易失去电子；受体分子(Acceptor)中有强吸电子基团，易得到电子。给体最高已占据轨道（HOMO）能级可用电离能近似，受体最低未占据轨道（LUMO）能级可用亲和能近似。

电压大部分落在金属与分子及给体与受体之间的势垒上，电子从EF2到LUMO（A)，从HOMO（D)到EF1，从LUMO（A)到HOMO（D)，使分子回到初始状态。

在反向偏压下，首先HOMO（D)和LUMO（A)相同，电子从给体到受体，随后在金属

表面发生隧穿，实现电子传输，由于正反偏压下电子传输方式不同，因而可以表现出整流特性

分子开关；电阻高低-电路通断；双稳态

分子存储器：双稳态或多稳态分子来实现

制备方法：LB技术自组装术：通过范德瓦耳斯力，将单分子膜转移到固体基板上，组建成单分子或多分子膜。优点：1.膜厚能薄至数十埃甚至数埃2. 能制备几乎没有缺陷的单分子层膜3. 高度的各向异性的层结构。缺点:成膜易损坏、成膜不稳定。

分子自组装技术：分子通过化学键相互作用自发吸附在固/液或气/固界面而形成的热力学稳定和能量最低的有序膜。在适当的基底上，用有机化合物或者无机化合物通过自组装技术制备具有有序结构的薄膜。以有机化合物的分子为结构单元，利用自组装技术制备结构有序的大分子

有机分子束外延技术（OMBE）：指在单晶基片上形成单晶结构的薄膜，这种薄膜的结构与取向都和基片上的结构和取向有关。如果基片与薄膜材料相同称为同质外延，反之为异质外延。优点：无需对材料进行修饰；外延层的厚度可控；基片及环境的清洁度可达到原子级；可原位实时监控膜的结构生长情况；生长温度低。可随意给改变外延层组份和掺杂。可在原子尺度范围内精确控制外延层的厚度、异质结界面平整度和掺杂分布。在生长的原位研究外延表面的生长过程和作表面分析。缺点：生长速度慢。

STM加工技术：对单原子进行操作，合成分子；优点：分辨率高，对表面的纳米

加工，如直接操纵原子或分子，完成对表面的剥蚀、修饰以及直接书写等。

HME的电极接触：电极与分子亲和靠两种力化学键&范力；稳定性差，肖特基结电阻大；Au电极与分子端点为S的价电子构成共价键最匹配

测试与表征方法：

（自组装连接分子、电极）扫描探针技术：可使用STM和cAFM；纳米孔：实用性强；特殊需求、与其他技术结合；交叉线接触：稳定分子结、但难以形成单分子结；机械可控断裂：控制精度、稳定性都很好、不确定性大

分子电路问题：小尺寸稳定性、导电机制、非线性IV、能耗、电路增益、速度

器件架构问题：制造可靠且均匀的电极连接到分子。用电流操作架构，要降低分子导线电阻；用电荷操作架构，要避免陷入亚稳态。由于连接面所形成的高电容造成电路变慢问题，以及如何将大量紧密排列的分子布局，以免冲突。容错能力。降低功耗。

自旋电子学

自旋：自旋是微观粒子的内禀角动量。电子的自旋s只可取值±1/2， 对应自旋向上、向下。自旋的存在在实验上最早由塞曼效应证实。铁磁性来源于居里温度以下，自旋向上和向下的电子数量不相等。

磁性分类：宏观磁有序类型除了由构成原子的磁性决定外，还受晶格中磁矩排布方式的决定，表现出铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性、顺磁性/抗磁性等不同的磁性类型。晶格排布方式还影响磁性材料的易磁化方向。磁性薄膜，依照易轴方向可分类为面内易磁化和垂直易磁化材料。

自旋电子学：又称为磁电子学、自旋输运电子学。研究介观尺度范围内自旋极化电子的输运特性(包括自旋极化、自旋相关散射与自旋弛豫)。主要研究内容：利用电子的自旋来操纵电子的输运过程研究自旋电流的产生、注入、处理、探测。电子既是电荷的载体，同时也是自旋的载体。

磁电阻效应：在外磁场作用下，物体的电阻率发生改变的现象。

 磁电阻效应的大小通过磁电阻变化率来表示：

MR=RH-R0R0×100%

R0表示在没有磁场作用下的电阻值，RH表示在磁场下的电阻值。一般情况下，磁电阻MR的值通常用百分比的绝对值表示。

各向异性磁阻效应(AMR): 外加磁场方向平行于测试电流方向时测量得到的电阻率与外加磁场方向垂直于测试电流方向时测量得到的电阻率不相等。AMR来源于各向异性散射，而各向异性散射主要由自旋－轨道耦合和低对称性的势散射中心引起，前者降低了电子波函数的对称性，使电子的自旋与其轨道运动相关联。

巨磁电阻效应(GMR)：MR比远远超过AMR。自旋阀，读出磁头（高信噪比，可以增大存储密度）铁磁体极化后，两种自旋电子的能量分裂，使两种不同自旋的电子态密度分布改变，使处于费米能级的金属传导电子的自旋产生极化。

在多层膜结构中，铁磁材料间（下图中F1和F2）存在自旋电子的传输，传输电流大小正比于费米能级处的态密度。自旋向上（向下）的电子只能进入另一个自旋向上（向下）的电子能带中。当自旋极化方向相同时如左下图，电流以向上自旋的传输电流为主，值较大。当自旋极化方向相反时如右下图，自旋向上和自旋向下的传输电流值相同，但小于图(a)中的传输电流

能产生GMR现象的多层膜系统必须满足以下条件：

1、体系磁化状态可以在外磁场作用下发生改变；

2、每一单层的厚度要远小于传导电子的平均自由程；

3、自旋取向不同的两种电子，在磁性材料内的散射差别必须很大

多层薄膜，两种模式电阻：一是在结构上下做两个接出电极，测垂直膜平面方向的电流（CPP），另一为在结构两侧做电极测平行于膜平面的电流（CIP）

CPP结构GMR：在底铁磁层磁化方向与上硬(永)磁层磁化方向一致时，由于上下两层的传导电子的自旋方向都是向下的，通过三层间的两个界面不会遇到很大散射，所以电阻较小。当两个磁化方向相反，底层传导电子的自旋与顶层的恰好相反，欲顺利通过底层界需要自旋反向，因此会受到较大界面散射，使结构出现较大的电阻。

在两种情况下，通过外磁场改变底铁磁层的磁化方向，都可导致电阻的很大变化

CIP结构GMR：当底部铁磁层和上层铁磁层的磁化方向一致时，界面散射很小，电阻较小。而当底层与上层铁磁层磁化方向相反时，传导电子受到强烈弹性散射，使膜结构电阻大大增高，从而出现不同磁化磁场下的电阻差，表征为GMR效应。

隧道磁电阻效应(TMR)：两铁磁电极磁化方向平行，一电极中多数自旋子带的电子将进入另一电极中的多数自旋子带的空态，同时少数自旋子带的电子也从一电极进入另一电极的少数自旋子带的空态。两电极磁化方向反平行，则一电极中的多数自旋子带电子的自旋与另一电极的少数自旋子带电子的自旋平行，这样，一个电极中的多数自旋子带的电子必须在另一个电极中寻找少数自旋子带的空态，因而其隧道电阻必然与两电极磁化方向平行时的电阻相比较大。

GMR与TMR依赖自旋极化方向不同电子通断--自旋阀，读出磁头、非挥发存储器

庞磁电阻效应(CMR)：在掺杂稀土锰氧化物中观察到磁电阻效应很大，且磁场对电阻率的影响有别于金属磁性超晶格与多层膜中的巨磁电阻效应，称为庞磁电阻效应。多是在低温和强磁场下观察到的。CMR往往有很高的电阻温度系数

自旋阀： 铁磁层／非磁隔离层／铁磁层／ 反铁磁层” 的结构，电阻大小取决于两铁磁层磁矩（自旋）的相对取向。这种结构被称为自旋阀。其中反铁磁层因为其对铁磁层的钉扎作用被称为钉扎层，被反铁磁层钉扎的铁磁层称为被钉扎层，而另一个铁磁层称为自由层，非磁隔离层简称隔离层。

自旋阀结构的优点：磁电阻率ΔR/R可对外磁场的响应呈线性关系，频率特性好；低饱和场，工作磁场小；电阻随磁场变化迅速，灵敏度高；信噪比高。

插入纳米氧化层(NOL)---镜面GMR 自旋阀：自旋阀中边界散射使电子平均自由程大大下降。如果在其边界形成纳米氧化层（NOL），电子镜面反射层。这将增加平均自由程( 即令R0 减小)，使磁电阻比率MR=ΔR/R0增加。

AMR磁头，GMR磁头，灵敏度、可靠性提升、磁阻变化率大，信噪比高。

MRAM：磁阻存储器的基本存储单元基于GMR或TMR效应，用磁性层的平行/反平行表示信息的0/1。数据“1”：固定磁层与自由磁层磁矩方向相同，呈现低阻抗。

数据“0”：固定磁层与自由磁层磁矩方向相反，呈现高阻抗。

特点：优点：非挥发性、高速、寿命长(无限次擦写)、抗辐照、综合DRAM速度优势，HDD非易失性，工艺兼容性高。缺点：功耗大。

STT-RAM自旋力矩转移随机存储器，以Spin Transfer代替外加磁场来实现翻转的MRAM。优势：写操作可以通过控制流过MTJ单元的电流方向来实现，不需要外加垂直的电流诱导，既解决了cross talk效应，在尺寸上也突破了传统MRAM的限制，相应的MRAM的结构也得以简化。非挥发性、高速、寿命长、抗辐照、写入读取快

自旋极化电流(自旋流)：自旋的输运过程宏观上描述为自旋极化电流。如果把电流理解为由自旋向上的电子形成的电流I↑和自旋向下的电流I↓构成，那么自旋极化电流就是I↑≠I↓的电流，空间上存在着“净自旋”的输运过程。

非极化电流I↑=I↓ 极化电流I↑≠I↓ 完全极化电流I↑=0 净自旋流I↑=-I↓

此时电流表现为0，空间上只有自旋输运，没有电荷输运。

自旋波：各个电子位置并不发生变化，但自旋叠加态会发生变化，相邻电子通过交换作用形成波的传播。

自旋霍尔效应SHE：纵向电场作用，横向自旋不平衡。自旋方向不同的载流子会在电流传导的横向方向上偏移，在边缘上形成净自旋积累。SHE本质来源于导体材料的自旋-轨道耦合作用。不需要外磁场。转换自旋流与电荷流。观测：磁光效应。

逆自旋霍尔效应iSHE指的就是逆过程，自旋积累转化为电荷流。原横向方向上有相向的自旋上电荷流和自旋下电荷流，则在纵向上就会汇合为总的电荷流。两者微观角度都是电子在自身的自旋-轨道耦合场的作用下运动方向发生偏转。

自旋塞贝克效应：热流转化自旋流。热端载流子扩散冷端，形成空间电荷流动，产生温差电动势。

产生Generate：即获得自旋极化电流，方法包括铁磁材料注入、偏振光、自旋霍尔效应、自旋泵浦、自旋Seebeck效应等等 注入Inject：将自旋流从一种材料引导至另一种材料。研究最多的是如何在铁磁/半导体界面获得良好的自旋注入 电注入(效率低，改善材料和界面性质，改换隧穿后可导30%) 处理Compute：即通过磁或电的方式控制改变自旋流，包括自旋力矩转移、磁电耦合、Rashba耦合等等

探测Detect：非局域自旋阀结构：由2个金属电极，夹着2个铁磁电极构成，可以探测下方自旋输运的导体内的自旋情况。在电极1/2间加电流，FM电极2便会向底下导体注入自旋，形成自旋极化电流。这一电流会被FM电极3“探测”到，进而获得可测量的电压。通过Hanle理论，进一步计算出自旋弛豫时间和自旋弛豫长度等信息。

传输——自旋驰豫：电子的自旋，会在磁性原子附近通过交换作用，或者通过自旋-轨道耦合(SOC)与杂质原子或缺陷发生相互作用，因而发生改变。

自旋极化电子在输运过程中保持它原有的自旋方向所经历的平均时间(或所行走的平均距离)称为自旋弛豫时间τs(自旋扩散长度)。

自旋弛豫主要来源于杂质缺陷和材料本身的SOC大小。一般磁性金属导体的SOC比较小，弛豫长度较大；部分非磁性金属导体SOC很大(例如Pt)，自旋极化电流的可靠传输距离就比较短。室温下金、银、铜、铝的自旋扩散长度为1至10微米，常见半导体(Si、GaAs、InAs)的自旋扩散长度为0.1至1微米量级，比金属短。石墨烯等一些新兴半导体材料则可以超过10微米。掺杂会降低平均自由程和自旋弛豫时间，会由微米下降到纳米。传输控制通道长度和材料质量，使得原有信息不变。

自旋晶体管（Spin-FET）：InAlAs/InGaAs形成异质结，在其界面InGaAs侧形成二维电子气势阱层作导电沟道，源、漏是铁磁金属-半导体结，可用来注入和检出定向自旋极化电子流，栅电压通过自旋轨道耦合效应实现对沟道电子自旋方向的控制。

在Spin-FET中，除了受到经典场效应控制外，电流还受到栅电压的“磁性”调控。漏端电流的大小依赖于到达漏端的电子自旋方向与漏端磁矩方向的相互取向。Spin FET是一种三端器件，它不仅利用栅电压可控制载流子的浓度，还可控制其自旋极化方向。Spin FET中存在很强的负阻，有希望用来构筑高速的开关器件。注入结和检测结（自旋阀）都是可以通过外磁场来改变其磁极化反向并有磁记忆功能的，Spin FET构成的电路，具有可编程的特点，这将大大提高处理芯片的灵活性。

微观量子效应器件

量子点（Quantum Dot）是一种把电子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构，具有显著的量子效应。常见：CdSe、GaAs

纳米材料存在量子效应和表面效应，室温下呈现量子效应要求能级分裂大于26mV。

量子点的量子性质：分立能谱；有量子效应和表面效应，要求室温下能级分裂大于26meV才能呈现；更易达到光学激发所须的粒子数反转条件，以其制备的量子点激光器具有低阈值电流密度、高调制速度和高特征温度系数等优良性能。

尺寸效应：比表面积大，很高的表面活性。可以用于光催化、化学催化等等领域。

量子限域效应：量子点与电子的德布罗意波长、激子波尔半径可比拟，引起量子限域效应，体材料中的连续能带转化为离散的能级。对于半导体材料来说，可以通过改变颗粒的尺度来调整其带隙的大小。不同颜色的原因：尺寸降低调分子轨道，调能级的能量，之后改变跃迁的能量，改变光的波长，不同颜色

宏观量子隧道效应：当物理尺寸远大于电子自由程，所观测的是群电子输运行为，具有统计平均结果，所描述的性质主要是宏观物理量。在量子点中电子受限，产生量子限域效应，少量电子甚至是单电子的特性很容易就可以检测到。

性质与尺寸相关：直径变大，发射光谱红移

制备方法：胶体化学合成法：油相高温热解。分离纯化采取多级离心方法。核壳结构的发展

应用： 1）生物标记和疾病检测：利用荧光发光优点-激发谱宽，连续分布；耐漂白；光稳定性好；可调节性好；峰形尖锐；荧光寿命常；毒性较小；缺点-光学性质不稳定；缺乏统一和标准的工艺；重金属纳米粒子的生物安全性尚未完全解决。

2）LED和显示：Pro-尺寸更小，波长可调。显示器件更加薄。可做白光LED。

3）太阳能电池：Pro-带隙随粒子尺寸可调；吸收系数大；晶格不对称造成的电子-空穴的自动分离；长的激子(电子-空穴对)寿命；化学稳定性。

4）量子点存储器件：量子点对载流子有非常强的俘获能力和限制作用。通过控制栅极电压来控制量子点中的电子数目。5)量子点红外探测器：灵敏度高，速度快

量子阱结构：双异质结(两个异质pn结)。合适禁带宽度和能带的材料，可实现中间层势垒低，载流子大部分集中在中间层的“电子气”。如果双异质结中间的势阱材料，厚度小于电子德布罗意波长，此时电子将呈现明显的量子特性，这种异质结被称为量子阱。量子阱电子法向能量只取分立值。将多个量子阱堆叠起来，就成为了多量子阱结构。如果相邻阱之间势垒层厚度很薄，阱内电子波函数发生耦合，则称为“耦合量子阱”。如果多量子阱的周期数很多，有时也会称为“超晶格”。单量子阱结构在法向上分立能级呈平方率分布。

在光跃迁过程中，被激发的电子和空穴由于库仑引力的的相互作用形成束缚态的电子-空穴对，称为激子。根据束缚强弱，可以分为弗伦克尔激子：电子-空穴对的间距与晶格常数相当，被束缚在原胞范围内，属于紧束缚激子。这种激子主要出现在绝缘体中。万尼尔激子：电子-空穴对的间距较大（约10nm量级），属于弱束缚激子。这种激子主要是在半导体中，可以在整个晶体中运动。

实际量子阱都是有限深势阱，激子的束缚能一般随势垒层厚度增大先增大再减小。

垂直方向：相邻阱间电子主要依靠隧穿方式穿透壁垒。发生隧穿的条件有二：

中间间隔的高势垒层足够薄，有明显的隧穿几率；两个势垒内存在相同的允许分立能级这种相同分立能级间的隧穿称为“共振隧穿 平面方向：二维电子\空穴气。

应用：半导体激光器(需要电流密度小，稳定)；太阳能电池及光传感(良好的能带调控能力，实现0.1eV以下红外光探测)；光波导(量子限制光场传播，是光波导)；

单电子器件（SED）

单电子的基础：库伦阻塞效应和单电子隧穿振荡。

单电子效应：是指能够控制一个或少数电子的运动和位置的能力。

库伦阻塞效应：顶部氧化层很薄，电子能够隧穿进入，只要偏压足够小，小于阈值电压e/C就没有电子可以隧穿到岛上。因为能量不足以对岛充电，这种现象称为库伦阻塞。增加偏压将在岛上增加一个两个电子，导致台阶状结构。

隧穿结：两层金属用很薄的氧化层势垒隔开就构成了金属隧道结。单电子器件完全是根据单个电荷载体空穴或电子的充放电现象，因此单电子器件的关键结构是隧穿结，关键参数是电容。单电子器件利用隧穿接触，一个隧穿接触有电容CT和有限的直流电阻RT。

在连续导体中插入一个隧道结，则电流流过这一系统时将包括导体中的连续流动和隧道结上的不连续流动。电荷将在电极与隧道结绝缘层相接触的面上积聚起来，直至表面建立起通过隧穿结的足够高的电压。电子通过隧穿过程传输，不连续。也就是说，当一个电子隧穿绝缘层时，表面电荷将正好精确地增加一个或者减少一个。因此，隧穿结加在一个普通导体间，电荷将以连续和非连续的流动通过一个系统。这种电荷的连续性与非连续性流动共存且相互作用，导致产生了包括库伦阻塞在内的一些重要的基本效应。缺点：生长速度慢

单电子隧穿振荡：如果一个隧穿结用恒流源I加偏置，将产生单电子隧穿振荡。当隧穿结有电流通过时，结电容的电量的变化必须为电子电荷的整数倍，因此若结电压太小不足以提供结电容单个电子变化所需要的能量时，电子不能通过，电流为零。

电荷连续在隧穿结上积累，直到它的能量足够一个电子隧穿。这使得隧穿结放掉一个基本电荷e。随着单位电荷e隧穿过结，结两端的电压将发生e/C的跃变，随着时间变化，结电压(电流)就呈现出一种振荡。这种周期性振荡电压(电流)的振荡频率：fs=I/e，这一现象被称为单电子隧穿振荡。

单电子晶体管（SET）：将两个以上的隧道结连接起来，两者是相关的。如果在连续两个隧道结的中间电极上连续注入或抽取电荷，对这种相关的隧穿进行控制。工作原理：一个电子隧穿第一个隧道结C1进入岛区，将使得岛区静电能增加e2/2C，从而使岛区化学势上升。如果C的数值很低，外加电压小于阈值电压，难以提供隧穿电子的这一能量，那么隧穿过程实际上不能发生。随着电压增加至大于阈值电压，电子在隧穿时电流做的功足以支付静电能的增加，库伦阻塞效应不再起作用，便产生电流流过器件。如果用一电容的耦合通过外加栅压使得岛区电势上升，降低岛区的化学势，那么即使低压下也能产生电流，即栅压能抑制库伦阻塞效应。优点：功耗低，灵敏度高，易于集成；高频高速；功耗非常小；适用于多值逻辑；缺点：增益小于1(不能多级传输)，是双向器件(难隔离输入输出)，电子以几率方式传输(逻辑错误)等。

制备：掩膜斜蒸法；平面量子点法；扫描探针技术；纳米压印法；

问题：工作温度问题；共隧穿问题（两个或更多的电子，克服了库仑阻塞，通过同一岛的不同的隧穿结的同时隧穿问题，这个问题可以采用特殊的排列来抑制）背景电荷的起伏；扩展性；与常规电路的兼容

应用：1）单电子存储器：Pro-尺寸小 ，结构对称，互联问题减轻；双静态SET；动态SET-多隧道结；多岛；

2）电子、电流检测和基准：对电子数目和微弱电流的强度非常敏感

3）单电子数字集成电路：通过电容把电压耦合到岛上，由电压控制岛的电导，允许或禁止电子通过岛，实现预定的逻辑功能。工作错误：热错误：在非零温度下由于热激发, 在不希望的隧道通路上电子穿越的几率不为零, 因此会导致逻辑错误。解决方法：可以采用多数判决的方法, 对于同一信号输入奇数次，其中取多数的输出作为正确的输出。随机错误：电子在穿越一个隧道时是以几率的方式发生的, 电子可能在很短时间内穿越隧道, 但也可能要等很长时间, 如果当时钟脉冲去掉时电子还没有穿越隧道, 就出现逻辑错误。解决方法：减少这种错误的方法是适当增加时钟脉冲的间隔, 但增加脉冲间隔会降低电路的速度, 两者应权衡考虑。

隧穿器件：量子共振隧穿效应：在势垒很窄（≈λ）条件下，势阱内的电子能量是量子化的，且即使入射的电子能量远低于势垒高度，当其等于一些量子化能级时，隧道穿透几率TC可以接近于1；相反，其它情况TC接近于零。粒子波动性。

共振隧穿二极管(RTD)和晶体管(RTT)：

共振隧穿器件工作原理是势阱中的量子态相对于源和漏的导带能量可调节。利用偏压控制隧穿电流特性的两端共振器件称为共振隧穿二级管(RTD)。通过改变第三个端口（栅）来改变势阱中相对于源的能级， 此结构为共振隧穿晶体管(RTT)。在这个三端器件中，小的栅压可控制通过器件大的电流，因此RTT可同时作为开关和放大器。

负阻：在二个势垒两侧加上欧姆接触后，加电压，使左边为正，右边为负，则随电压差的提高，左边的能带底不断上升，等于入射电子能量ES的上升，当ES等于阱内第一能级E1时，TC迅速上升，但电压进一步提高，因相应于ES已没有与之共

振的E1，所以TC又迅速下降。TC的这一改变，反映在器件的伏安特性上，就出现了负微分电阻。

RTD与Esaki二极管重要区别，后者是PN结高浓度掺杂结电容随掺杂浓度而提高，所以用它的负微分电阻工作速度和频率收到约束；RTD的NDR取决于对势垒宽度和高度的调节，对结构电容影响小，可以获得极高的工作频率。

RTT：RTT的控制栅极置于阱层，用于控制阱的电位，以改变通过另二端的ID。第三极的控制也可以通过置于RTD周边加一个PN结，用改变PN结的反偏电压方法，改变RTD的面积来实现。

单稳－双稳态转换逻辑单元（MOBILE)：两个RTD串联；一个驱动，一个负载。极高的工作速度和极小的开关能量；高速工作、扇出（Fan out）或驱动能力较大，可实现多端输入，具有多种逻辑功能等特点。

优势：开关特性；多态开关态；集成度、功耗、速度。低功耗；高频高速工作；器件数少，电路简化；多种逻辑功能；

超导电子学

超导现象：某些物质在低温条件下呈现电阻等于零和排斥磁力线的性质，即是超导电性，而这些物质称为超导体。

零电阻：将超导体冷却到某一临界温度以下时电阻突然降为零的现象称为超导体的零电阻现象。完全抗磁性：在超导态下，超导体内永远保持磁感应强度为零。超导体的这种特殊性质被称为迈斯纳效应；昂尼斯持久电流实验：电流不衰减。

BCS理论：把超导现象看作一种宏观量子效应。金属中自旋和动量相反的电子可以配对形成所谓“库珀对”，库珀对在晶格当中可以无损耗的运动，形成超导电流。电子在晶格中移动时会吸引邻近格点上的正电荷，导致格点的局部畸变，形成一个局域的高正电荷区。这个局域的高正电荷区会吸引自旋相反的电子，和原来的电子以一定的结合能相结合配对。在很低的温度下，这个结合能可能高于晶格原子振动的能量，这样，电子对将不会和晶格发生能量交换，也就没有电阻，形成所谓“超导”。

约瑟夫逊效应：电子能通过两块超导体之间的薄绝缘层。微弱电磁信号探测基础。

麦克米兰极限：基于电子—声子相互作用配对凝聚的超导临界温度不可能高于40K

第I类超导体：包括一些在常温下具有良好导电性的纯金属，软超导体，其临界电流密度和临界磁场较低，没有很好的实用价值。只有一个临界磁场的称为第一类超导体，一旦磁场超过这个临界值，超导态将不复存在。

第II类超导体主要包括金属化合物及其合金。他们的临界温度温度比第一类超导体高得多。具有两个临界磁场的称为第二类超导体。外磁场大于下临界磁场时，完全抗磁态将被破坏，但零电阻态仍能保持；外磁场大于上临界场时，零电阻态也将彻底破坏。大部分超导体是第二类超导体。

超导现象的应用：电子学应用：超导电子学。生物医学应用：超导核磁共振成像装置（MRI）和核磁共振谱仪（NMR）。科学工程和实验室应用：高能加速器、核聚变装置等。交通应用：磁悬浮列车。

约瑟夫逊效应：宏观量子干涉效应。

约瑟夫逊隧道结：如果两个超导体距离足够近，电子对可以通过超导体之间的极薄绝缘层形成超导电流，而超导结上并不出现电压；如果超导结上加有电压，可产生高频超导电流。

超导－绝缘－超导夹心式的结构，也称SIS结。后来的研究和实验还发现中间为金属（SNS结）或弱化超导性的超导体（SsS结）

临界电流：约瑟夫逊结中，当结内通过的电流不超过一定的临界值时，结两端电压的压降为零；通过结的电流稍大于临界值时，结两端电压不再为零，并会发生多重安德烈夫反射；结电流足够大时，电流-电压关系则变为欧姆式的线性关系。

在约瑟夫逊结中，结两侧的超导电极虽然被很薄的绝缘层分开，但超流的特性仍旧保持。只是临界值比大块超导样品中的电流临界值小几个量级。我们可以把超导结看成弱化了的超导体。临界电流下的超导结也称为直流约瑟夫逊效应。当结的两端电压为零时，结区可以有电流密度J 通过，但是它的最大值不能超过J1，而J1 的值则取决于结的材料、结构、工作温度等因数。这种现象称为直流约瑟夫逊效应。

在电流大于临界电流，结两端加有一定的直流电压时，通过结区的是高频振荡的电流，其频率决定于所加的直流电压的大小。 结区的超流是高频振荡电流，振荡频率ω0由电压V0决定，知每微伏偏置电压对应的振荡频率约为484MHz，可见超导结相当于一个压控振荡器，这种现象称为交流约瑟夫逊效应。

微波信号下的Shapiro台阶：当频率为ｆ的微波信号照射到超导结上时，结的直流电流－电压特性会产生明显的变化，在电压值等于Nhf/2e（其中Ｎ是整数）的位置上会产生一系列的电流跳变（通常称为Shapiro台阶）。这是外加的微波信号与结内产生的约瑟夫逊高频振荡之间相位锁定的结果。

量子电压基准：随Ｎ增大，电流台阶对应的电压增大，而这些台阶之间的距离是固定的。用测量频率ｆ的精度替代测量电压的精度，把约瑟夫逊结变成量子电压基准。

超导量子干涉器件(SQUID)：把两个超导结并联起来形成一个超导环，就构成了一个基本的超导量子干涉（SQUID)的结构。给SQUID结构施加微波信号和磁场后，两个超导结处的电流相位会不同，且随磁场大小发生变化。不同相位的电流就会发生干涉。当磁通量等于磁通量子的整数倍时，电流出现极大。

如果以恒定的电流把器件偏置在某一工作点，那么作为一种二端器件，其直流I-V特性与环路内包围的磁通密切相关。它就是一个灵敏的磁通－电压变换器。（传感器，测量仪器）特点：灵敏度极高（直流，交流），测量范围宽，线性好，频带宽。

应用：心磁图，脑磁图，精密导弹制导，反潜艇探测。电路应用：二值逻辑和二值信息存储，基本量子比特单元。

高速单磁通量子（RSFQ）逻辑：原则上，通过电感耦合，可对SQUID器件的以磁通量子为载体的信息进行操作、处理和传输，以构成各种逻辑运算。

若取单磁通量子的改变以区别逻辑“0”和“1”，则不仅处理能耗极低而且速度很快。以此思想为基础构成的高速逻辑称为高速单磁通量子（RSFQ）逻辑。

其他超导电子器件：超导电力技术(超导储能系统)，超导磁体技术，超导微波通信器件（在微波频段，高温超导材料的微波表面电阻比铜等金属小将近3个数量级，利用高温超导材料可以研制出高性能微波滤波器），移动通信、卫星通信、雷达。

作业汇总

简要解释在等比例缩小历程中，电源电压没有等比缩小的原因。

主要原因在于阈值电压VT这一参数无法像其他尺寸、工艺参数一样等比例缩小。阈值电压可表示为𝑉𝑇=𝑉𝐹𝐵+Φ𝐵+2ε0εSiqNBΦB/Cox，其中ΦB=2Φ𝑓=kT/q*ln(NB/ni)，整个式子与变化比例α显然没有简单的线性关系。为正常工作，VT/Vdd必须在一定的合理范围内。所以Vdd并不能按比例α缩小。另外亚阈值斜率几乎不随器件尺寸或电源电压的改变而变化。如果按比例缩小，那么关态漏电流将迅速增大。IC制造提供给下游芯片需满足一定的电源规格标准。为节约成本，几个技术代后统一调整一次电源电压.

解释DIBL效应的现象、原理、及其对CMOS芯片的影响DIBL效应是漏端引入的势垒降低效应。是指沟道长度减小使得源极端势垒高度降低，漏电流增加和阈值电压降低等现象。其原理为电压Vds增加、使得漏结与源结的耗尽层靠近时沟道中的电力线可以从漏区穿越到源区，并导致源极端势垒高度降低，从而源区注入到沟道的电子数量增加，结果漏极电流增加。沟道长度越短DIBL效应就越严重。影响有三：使晶体管的阈值电压降低，影响到器件的整个性能；使输出伏安特性曲线不饱和，即导致输出交流电阻降低、器件的电压增益下降；限制着芯片中的CMOS一步缩小尺寸限制CMOS芯片进一步提升集成度。

简要说明High-k、Low-k材料在纳米CMOS技术中的主要用途和优势

High-k材料主要替代了CMOS中的SiO2介质层，在同样几何厚度的情况下可以提供更高的Cox，从而在限制隧穿漏电流的同时获得更好的栅控能力。Low-k材料主要替代了芯片中各电路功能层之间的支撑隔离的SiO2绝缘层，在保持原来绝缘和支撑功能的同时，减小了电路的RC延迟。

FinFET鳍形结构工艺：首先一次刻蚀，获得鳍结构；在鳍结构之上整个都沉积上介质氧化物，光滑化后进行一部分的刻蚀，露出鳍结构的侧壁；在侧壁上生长真正的栅介质层，这一步的厚度及均匀性控制十分困难且关键；光刻交错的栅图形，并沉积上栅结构。

石墨烯沟道晶体管难以关断：石墨烯是带隙为0的半金属，带隙为0意味着电子-空穴跃迁十分容易，很难使沟道内没有足够的载流子数量。

GMR外磁场施加方向：平行于磁性薄膜的表面，与电流方向平行或反平行

钉扎层作用：为了固定/钉扎下磁性层的磁化方向，使得外磁场仅影响上磁性层、调节平行/反平行更加容易

MRAM比DRAM优势：非挥发性存储、读写速度更快。

为什么MOS晶体管要往多栅、三维结构栅的方向发展？

目的是提高MOS晶体管的栅控制能力，同时拓展MOS晶体管的整体性能的边界。同样面积的器件的电流可以成倍提高，相对地抑制了SCE、DIBL等“次级效应”，使驱动电流增加的同时，使器件沟道长度可以缩得更小，进一步推进了器件缩小的极限。CMOS更加接近理想的亚阈值特性。

分子整流器单向导电性：分子整流器是一个非对称分子，一端含有给体分子，另一端含有受体分子。在适当的正向偏压下，EF（M1）和DH的能级将趋于相同，EF（M2）和AL的能级也将在同一能级，在电场作用下分子能级将发生位移，但AL的能级仍高于DH能级。当一个电子从阴极M2转移给受体AL，发生电子隧道过程a，分子整流器处于D-σ-A-状态；当一个电子从给体DH转移给阳极M1时，发生电子隧道过程b，这时分子整流器处于D＋-σ-A－状态；最后，被还原的受体A－将电子转移给被氧化的给体D＋，从AL的最低振动旋转子能级到DH的激发子能级，完成器件的电子转移，使分子回到初态D-σ-A。上述的偏压方向为分子整流器的正向偏压，即给体接正向偏压受体接负向偏压，器件处于“ON”态，电流随电压增加而增加。反之，DL 和AH与金属Fermi能级匹配所需要的电压ΔR（M1）和ΔR（M2）太大，这时器件处于“OFF”状态，电流随电压增加变化很小，且很快趋于饱和。如果受体A的亲和能AA 接近于阴极M2 的功函数Φ（M2），给体D的电离能ID接近于阳极M1 的功函数Φ（M1）与外加偏压之和，那么电子隧道a和b过程是比较容易发生的。

不是所有的粒子都是存在向上向下两种自旋取向。例如玻色子的自旋量子数为整数，不遵守泡利不相容原理，多个全同玻色子可以同时处于同一个量子态，在低温时可以发生玻色-爱因斯坦凝聚。

在巨磁电阻GMR效应中外磁场具体方向：平行于磁性薄膜的表面与电流方向平行或反平行（ 或者更准确地说起作用的是在电流方向上的分量）。

同种材料从体相转变为量子点，其带隙变大。当离子尺寸下降到某一值时，体相中的连续能带转化为离散能级。纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级，所以带隙变大。随粒径减小有效带隙进一步增大。当空间维度与电子的德布罗意波长、激子波尔半径可比拟时，空间维度受限导致电子在此维度中的运动受到限制，电子局限在纳米空间，平均自由程很短，同时局域性和相干性增强，引起量子限域效应。电子态呈量子化分布，连续的能带分解为离散的能级，引起了能级的量子化和驻波形式的波函数。

提高Al组分会使得量子阱中极化电场增大，使得各子带能级增大，跃迁能级插值增大。所以引起了势垒深度的增大。

超导体临界温度是超导体从正常态转变为超导态(0电阻)时的温度。实际上也就是把Cooper电子对解体开来的温度。当超导体表面的磁场强度达到某个磁场强度Hc时，超导态即转变为正常态；若磁场降低到Hc以下时又进入超导态，此Hc即称为临界磁场强度。

单分子不可以用能带概念：单一分子无法体现能带概念。但是可以类比用能级来描述，多的时候能级距离变短形成能带。不是海量密堆积的能级无法形成能带。

磁电阻飞跃关键指标：信噪比提升。

电子被限制在二维窄区量子阱：连接处电子亲和能不同，否则不能形成势垒。合适禁带宽度和能带的材料，可实现中间层势垒低，载流子大部分集中在中间层的“电子气”。双异质结中间的势阱材料厚度小于电子德布罗意波长，电子呈现量子特性。

自由电子气模型计算金属、半导体费米波长：半导体的反型层沟道十分薄，理论上作为二维电子器分析，二维和三维的区别导致了费米波长表达式的区别